ข้อเสนอแนะเรื่องการจัดระบบอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในรถโดยสารประจำทางสาธารณะ

ต่อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

โดย คณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ

ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

.........................................................................................................................

- กำหนดคุณลักษณะทั่วไป - เป็นรถยนต์โดยสารแบบชานต่ำ (Low Floor) หรือแบบกึ่งชานต่ำ (Semi Low Floor) ที่มีพื้นรถภายในห้องโดยสารบริเวณประตูกลางรถ เรียบและไม่มีขั้นบันได (No Step Bus) เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้

- มีประตูทางเข้า-ออกทางด้านซ้ายสำหรับผู้โดยสาร ๒ ประตู บริเวณด้านหน้าและตรงกลางรถ โดยประตูรถบริเวณตรงกลางรถให้มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร ไม่มีเสาหรือสิ่งกีดขวางการขึ้น-ลงของผู้โดยสารพิการ และต้องมีแสงส่องสว่างเพียงพอสำหรับการใช้งานในเวลากลางคืน

- จัดให้มีทางลาดชนิดเลื่อนเข้า-ออก บริเวณใต้ประตูตรงกลางรถ โดยให้พื้นผิวทางลาดเมื่อเลื่อนออกใช้งานเรียบเสมอทางเข้าจนถึงบริเวณพื้นที่จอดเก้าอี้เข็นคนพิการ ทางลาดต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร โดยเมื่อวางเทียบกับทางเท้าต้องมีอัตราความลาดชันในแนวตั้งต่อแนวราบไม่เกินกว่า ๑ ต่อ ๘  และเมื่อวางเทียบกับระดับพื้นดินต้องมีอัตราความลาดชันไม่เกินกว่า ๑ ต่อ ๔ โดยตัวทางลาดต้องติดตั้งอย่างมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ กิโลกรัม ในกรณีที่ทางลาดมีความยาวมากกว่า ๑.๒๐ เมตร ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันมิให้เก้าอี้เข็นคนพิการตกจากทางลาดด้วย

- จัดให้มีพื้นที่จอดเก้าอี้เข็นคนพิการ อย่างน้อย ๒ ที่ อยู่ใกล้บริเวณประตูตรงกลางรถ โดยมีความกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร x ๑.๓๐ เมตร ต่อ ๑ ที่ และให้ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยึดตรึงเก้าอี้เข็นคนพิการเพื่อป้องกันการลื่นไถลของเก้าอี้เข็น (ที่สามารถปลดออกได้ง่าย)  พร้อมติดภาพสัญลักษณ์คนพิการบริเวณเหนือพื้นที่จอดเก้าอี้เข็นคนพิการ

- จัดให้มีที่นั่งสำหรับคนพิการชนิดพับเก็บได้ จำนวน ๒ – ๔ ที่นั่ง ภายในบริเวณพื้นที่จอดเก้าอี้เข็นคนพิการ โดยเมื่อพับเก็บแล้วต้องไม่กีดขวางหรือยื่นล้ำเข้าไปในพื้นที่จอดเก้าอี้เข็นคนพิการ และให้ติดภาพสัญลักษณ์คนพิการเหนือที่นั่งชนิดพับเก็บได้ พร้อมข้อความที่แสดงให้ผู้โดยสารทั่วไปทราบว่าเมื่อมีผู้โดยสารที่ใช้เก้าอี้เข็นคนพิการขึ้นมาบนรถโดยสาร  ควรสละที่นั่งและพับที่นั่งเก็บ เพื่อให้เป็นพื้นที่จอดเก้าอี้เข็นคนพิการ

- ให้ติดตั้งกริ่งสัญญาณหยุดรถภายในบริเวณที่นั่งสำหรับคนพิการ โดยอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกินกว่า ๑.๒๐ เมตร และเมื่อกดกริ่งสัญญาณแล้ว ให้มีสัญญาณเสียงที่ต่างจากสัญญาณเสียงกดกริ่งให้รถจอดของคนทั่วไป พร้อมกับมีสัญญาณไฟกระพริบแสดงบริเวณใกล้ๆกริ่งสัญญาณเพื่อให้คนพิการหูหนวกรับทราบว่ากริ่งสัญญาณทำงานและพนักงานขับรถได้ยินเสียงกริ่งสัญญาณแล้ว

- จัดให้มีป้ายอิเล็กทรอนิกส์บอกหมายเลขรถและจุดหมายปลายทาง (Electronic Destination Indicator)  ติดตั้งบริเวณด้านหน้ารถ ด้านข้าง และด้านหลังรถ โดยป้ายอิเลคทรอนิกส์ดังกล่าวต้องสามารถสื่อสารกับป้ายจอดรถในรูปแบบของเสียงประกาศที่สอดคล้องกับข้อความบนป้ายด้วย เพื่อให้คนพิการที่รอขึ้นรถรับทราบได้

- จัดให้มีจอแสดงภาพแบบแอลซีดี (Liquid Crystal Display) เพื่อการสื่อสารภายในตัวรถ ที่ผู้โดยสารสามารถอ่านได้อย่างชัดเจน เช่น ข้อความแสดงชื่อจุดหมายปลายทางที่เป็นป้ายต่อไป หรือข้อความประกาศเตือนภัยต่าง ๆ เป็นต้น พร้อมกับมีเสียงประกาศที่สอดคล้องกับข้อความบนจอภาพทุกครั้ง

- จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในรถยนต์โดยสาร บริเวณประตูทางขึ้น-ลง ที่พนักงานขับรถสามารถมองเห็นการขึ้น-ลงของผู้โดยสาร รวมทั้งเห็นบริเวณด้านหลังรถได้อย่างชัดเจน เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร และช่วยในการถอยรถอย่างปลอดภัย

- ติดภาพสัญลักษณ์คนพิการตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ x ๒๕ เซนติเมตร ทั้งที่ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังตัวรถ เพื่อแสดงว่ารถโดยสารคันนี้ “คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้”

************************